Работа со стеклообоями

Стеклообои клеятся на любую поверхность: бетон, ДСП, гипсокартон, дерево, пластмасса, металл, кирпич. Помимо стен вы можете использовать стеклообои также и для оклейки мебели или дверей.

Перед оклейкой необходимо зашпаклевать большие трещины, а пористые поверхности загрунтовать. Мелкие трещины не нуждаются в шпаклевке, т.к. стеклообои обладают армирующими свойствами.

- Наносите клей на стену, а не на обои.

- Используйте только специальный клей для стеклообоев.

- Стеклообои нужно клеить встык. При этом при нарезке не забудьте заранее сделать припуск 5 см, чтобы была возможность подогнать рисунок. Излишки потом сможете обрезать. Если обои не имеют четкого регулярного рисунка, как паутинка или рогожка, то в таких припусках нет необходимости.

- Помимо вертикальных стыков, можно допускать и горизонтальные, что позволяет Вам экономить материал или использовать более дешевые стеклообои второго сорта.

Стеклообои желательно окрашивать в два слоя. Интервал между окрашиваниями должен составлять не менее 12 часов. Не используйте излишнее количество клея и краски. Если Вы намерены часто мыть поверхность стены, особое внимание уделите выбору краски. Вам подойдет только водостойкая, устойчивая к истиранию краска. Перекрашивать обои можно до 20 раз без потери фактурного рисунка.

Чем отличаются стеклообои второго сорта от первого?

При производстве стеклообоев бывают ошибки (разрыв нити, например) и ткань получается неравномерной. Эти куски с ошибками вырезаются из общего полотна, и в результате, получаются рулоны обоев нестандартной длины. Ко второму сорту относят полотна длиной от 15 метров и выше. Напоминаем, что при оклейке Вы можете допускать как вертикальные, так и горизонтальные стыки без ущерба для внешнего вида стены.